Package na

文本框

100ns

问题

1、wifi模式怎么切换

2、

3、

4、

192.168.100.253

注意地方

1、可以对比一下

LoRa_Serial_IAP、LoRa-Serial工程区别

2、

nodetools

192.168.100.253

BIN和HEX文件的区别

HEX文件和BIN文件是我们经常碰到的2种文件格式。下面简单介绍一下这2种文件格式的区别：

1、HEX文件是包括地址信息的，而BIN文件格式只包括了数据本身。在烧写或下载HEX文件的时候，一般都不需要用户指定地址，因为HEX文件内部的信息已经包括了地址。

而烧写BIN文件的时候，用户是一定需要指定地址信息的。

2、BIN文件格式，对二进制文件而言，其实没有”格式”。文件只是包括了纯粹的二进制数据。

3、HEX文件格式，HEX文件都是由记录（RECORD）组成的。在HEX文件里面，每一行代表一个记录。记录的基本格式为：

IAP 的BootLoader程序

参考链接：

https://www.cnblogs.com/outs/p/4948134.html

STM32F0系列MCU中断向量表的重映射

https://blog.csdn.net/weixin_44788542/article/details/114373763

STM32F0芯片IAP实现之中断向量表重映射（这里两个是因为M0的内核没有SCB->VTOR寄存器，无法使用NVIC_SetVectorTable(uint32_t NVIC_VectTab, uint32_t Offset)函数的一种解决方法案例）

https://zhuanlan.zhihu.com/p/530414350

STM32固件IAP程序实现

总结

1、通常情况下  不论是IAR还是KEIL。向量表的地址和code存储到flash中的地址一致。

可以看见这个地址

启动配置（F103中文参考手册2.4 启动配置）

在STM32F10xxx里，可以通过BOOT[1:0]引脚选择三种不同启动模式。

在系统复位后， SYSCLK的第4个上升沿， BOOT引脚的值将被锁存。用户可以通过设置BOOT1和BOOT0引脚的状态，来选择在复位后的启动模式。

在从待机模式退出时， BOOT引脚的值将被被重新锁存；因此，在待机模式下BOOT引脚应保持为需要的启动配置。

1、在启动延迟之后， CPU从地址0x0000 0000获取堆栈顶的地址，并从启动存储器的0x0000 0004指示的地址开始执行代码。

2、因为固定的存储器映像，代码区始终从地址0x0000 0000开始(通过ICode和DCode总线访问)，而数据区(SRAM)始终从地址0x2000 0000开始(通过系统总线访问)。

3、Cortex-M3的CPU始终从ICode总线获取复位向量，即启动仅适合于从代码区开始(典型地从Flash启动)。

4、STM32F10xxx微控制器实现了一个特殊的机制，系统可以不仅仅从Flash存储器或系统存储器启动，还可以从内置SRAM启动。

根据选定的启动模式，主闪存存储器、系统存储器或SRAM可以按照以下方式访问：

● 从主闪存存储器启动：主闪存存储器（0x0800 0000，这个地址可以偏移一定的量）被映射到启动空间(0x0000 0000)，但仍然能够在它原有的地址(0x0800 0000)访问它，即闪存存储器的内容可以在两个地址区域访问， 0x00000000或0x0800 0000。

● 从系统存储器启动：系统存储器被映射到启动空间(0x0000 0000)，但仍然能够在它原有的地址(互联型产品原有地址为0x1FFF B000，其它产品原有地址为0x1FFF F000)访问它。

● 从内置SRAM启动：只能在0x2000 0000开始的地址区访问SRAM。

IAP实现的重要点

- CM3内核在响应中断时，会根据中断号在中断向量表中找到中断服务例程的地址，而在跳转到中断服务程序的时候，必须加上一个偏移量offset,

  - 当中断向量表在FLASH中的时候，就是0x08000000+offset,

  - 当在SRAM中的时候，是在0x20000000+offset,

  - 也就是说，void NVIC_SetVectorTable(uint32_t NVIC_VectTab, uint32_t Offset)函数的作用就是告诉内核，应用程序的中断向量表是在FLASH中还是在SRAM中，偏移量是多少。

- 也就说，无论是什么应用程序，必须在0x08000000处存放中断向量表，至少要有复位中断向量，这样内核在上电之后，首先从0x08000000处加载栈指针，然后再0x08000004处加载中断服务例程的地址。也就是说，至少有一个应用程序的必须在0x08000000处存放中断向量表，好比说一个bootloader和app，那么bootloader就要放在0X08000000处。具体原因在STM32的中文参考手册中可以找到的（CPU从地址0x0000 0000获取堆栈顶的地址，并从启动存储器的0x0000 0004指示的地址开始执行代码。STM32程序执行的硬件入口）

- 在IAP中，一般会有两个中断向量表，其中Bootloader有一个，APP有一个。

  - Bootloader的向量表就存在0X08000000处，这样上电之后首先运行的就是Bootloader,

  - bootloader进行APP代码的搬移，加载APP栈指针，最后执行跳转，跳转到APP的中断向量表的起始位置(如果APP是运行在FLASH中，这个地址是0x08000000+offset)，注意，APP的工程中需要一定的设置，并在系统初始化的时候使用函数void NVIC_SetVectorTable(uint32_t NVIC_VectTab, uint32_t Offset) 告诉内核APP向量表的区域和位置。

- SCB是系统控制块，主要封装了内核相关的寄存器的设置，具体的内容请参考《CM3权威指南》。

void NVIC_SetVectorTable(uint32_t NVIC_VectTab, uint32_t Offset)

/** * @brief Sets the vector table location and Offset. * @param NVIC_VectTab: specifies if the vector table is in RAM or FLASH memory. * This parameter can be one of the following values: * @arg NVIC_VectTab_RAM * @arg NVIC_VectTab_FLASH * @param Offset: Vector Table base offset field. This value must be a multiple of 0x100. * @retval None */ void NVIC_SetVectorTable(uint32_t NVIC_VectTab, uint32_t Offset) { /* Check the parameters */ assert_param(IS_NVIC_VECTTAB(NVIC_VectTab)); assert_param(IS_NVIC_OFFSET(Offset)); SCB->VTOR = NVIC_VectTab ¦ (Offset & (uint32_t)0x1FFFFF80); }

NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH,(USER_APP_BEGIN - NVIC_VectTab_FLASH));         //重映射中断向量表

典型代码

BootLoader

#define USER_APP_BEGIN (unsigned)(0x08000000) int main(void) { extern unsigned char userdata[]; user_data_t *p = (user_data_t*)userdata; NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH,(USER_APP_BEGIN - NVIC_VectTab_FLASH)); //重映射中断向量表 if(IWDG->RLR != 0x0FFF) { watch_dog_flag = 1; IWDG_ReloadCounter(); }

由于BootLoader放在前面，所以这里的地址为flash的起始地址。

APP程序

// APP区地址:0x08010000 #define USER_APP_BEGIN ((uint32_t)0x08010000) void NVIC_Configuration(void) { #ifdef VECT_TAB_RAM /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */ NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0); #else /* VECT_TAB_FLASH */ /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */ // NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0); NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, (USER_APP_BEGIN - NVIC_VectTab_FLASH)); #endif NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); }

SCB->VTOR

这个寄存器不仅仅在NVIC_SetVectorTable函数中使用到，其实在stm32启动时候都会使用到。

具体可以在SystemInit函数中查看的到。

由于每一个编译器中。都会使用链接器帮助我们生成对应bin文件，然后通过软件帮助我们下载到flash对应的一个地址，然后此时我们也需要在代码中告知单片机我们用户程序的起始地址，也就是向量表的起始地址。这样单片机发生中断时候就能够在向量表中找到中断函数在code中的具体地址，然后运行相应的代码。

#define NVIC_VectTab_FLASH           ((uint32_t)0x08000000)          // misc.h

NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x00010000);                 //重新配置中断向量表

配合地址的改变，这样程序运行的时候才能找到中断服务函数的入口地址，正常执行。

函数作用、中断向量表

中断向量表和flash程序地址

我们知道keil中，程序刚运行时候就是在就会运行到这个复位中断函数。具体怎么执行的往下看

1、顾名思义，这个表存放的是中断服务函数的入口地址，当发生中断时，CPU来这个表中查询，以此获取中断函数的入口地址。

2、在stm32 的启动文件中，设置完成堆栈，就来设置 中断向量表，

这个是KEIL的版本

AREA    RESET, DATA, READONLY ;

定义只读数据段，实际上是在CODE区（假设STM32从FLASH启动，则此中断向量表起始地址即为0x8000000）

如果改变了程序的起始地址，这种就是IAP的情况了，像这个样子，那么这个时候就需要重新设置中断向量表。

#define NVIC_VectTab_FLASH ((uint32_t)0x08000000) // misc.h NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x00010000); //重新配置中断向量表

3、配合地址的改变，这样程序运行的时候才能找到中断服务函数的入口地址，正常执行。

4、这个向量表的编写是有讲究的，跟硬件一一对应不能乱写的，CPU找入口地址就靠它了，bin文件开头就是他们的地址

中断函数地址在bin文件、hex的体现

使能bin文件生成

向量表地址

复位函数地址

栈顶地址

我们能够看到向量表起始地址也变为了0x8001000

reset_hander位于0x0800113d这个地址上

使用winhex软件打开这个bin文件后，能够看到

第一个4字节为E8 1E 00 20          20001EE8       正好是map文件中的 __initial_sp 变量地址

第二个4字节为3D 11 00 08          0800113D      正好是map文件中Reset_Handler 中断函数地址

（CPU从地址0x0000 0000获取堆栈顶的地址，并从启动存储器的0x0000 0004指示的地址开始执行代码。）具体见STM32中文手册。

system_stm32f4xx.c文件

SystemInit函数

但是在RTT的标准版本中，还是stm32裸机程序中，都会调用SystemInit函数，位于system_stm32fxxx.c这样的文件里面

这个初始化向量表的代码位于SystemInit函数

SystemInit函数中也会设置SCB->VTOR寄存器

void SystemInit(void) { /* FPU settings ------------------------------------------------------------*/ #if (__FPU_PRESENT == 1) && (__FPU_USED == 1) SCB->CPACR ¦= ((3UL << 10*2)¦(3UL << 11*2)); /* set CP10 and CP11 Full Access */ #endif /* Reset the RCC clock configuration to the default reset state ------------*/ /* Set HSION bit */ RCC->CR ¦= (uint32_t)0x00000001; /* Reset CFGR register */ RCC->CFGR = 0x00000000; /* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */ RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF; /* Reset PLLCFGR register */ RCC->PLLCFGR = 0x24003010; /* Reset HSEBYP bit */ RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF; /* Disable all interrupts */ RCC->CIR = 0x00000000; #if defined (DATA_IN_ExtSRAM) ¦¦ defined (DATA_IN_ExtSDRAM) SystemInit_ExtMemCtl(); #endif /* DATA_IN_ExtSRAM ¦¦ DATA_IN_ExtSDRAM */ /* Configure the Vector Table location add offset address ------------------*/ #ifdef VECT_TAB_SRAM SCB->VTOR = SRAM_BASE ¦ VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM */ #else SCB->VTOR = FLASH_BASE ¦ VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH */ #endif }

/*!< Uncomment the following line if you need to relocate your vector Table in

Internal SRAM. */

/* #define VECT_TAB_SRAM */

#define VECT_TAB_OFFSET  0x00 /*!< Vector Table base offset field.

This value must be a multiple of 0x200. */

/******************************************************************************/

startup_stm32f10x.s

下载时0x08000000作为flash的下载地址

keil的裸机程序

; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset AREA RESET, DATA, READONLY EXPORT __Vectors EXPORT __Vectors_End EXPORT __Vectors_Size __Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack DCD Reset_Handler ; Reset Handler DCD NMI_Handler ; NMI Handler DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler DCD MemManage_Handler ; MPU Fault Handler DCD BusFault_Handler ; Bus Fault Handler DCD UsageFault_Handler ; Usage Fault Handler DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD SVC_Handler ; SVCall Handler DCD DebugMon_Handler ; Debug Monitor Handler DCD 0 ; Reserved DCD PendSV_Handler ; PendSV Handler DCD SysTick_Handler ; SysTick Handler ; External Interrupts DCD WWDG_IRQHandler ; Window Watchdog DCD PVD_IRQHandler ; PVD through EXTI Line detect DCD TAMPER_IRQHandler ; Tamper DCD RTC_IRQHandler ; RTC DCD FLASH_IRQHandler ; Flash DCD RCC_IRQHandler ; RCC DCD EXTI0_IRQHandler ; EXTI Line 0 DCD EXTI1_IRQHandler ; EXTI Line 1 DCD EXTI2_IRQHandler ; EXTI Line 2 DCD EXTI3_IRQHandler ; EXTI Line 3 DCD EXTI4_IRQHandler ; EXTI Line 4 DCD DMA1_Channel1_IRQHandler ; DMA1 Channel 1 DCD DMA1_Channel2_IRQHandler ; DMA1 Channel 2 DCD DMA1_Channel3_IRQHandler ; DMA1 Channel 3 DCD DMA1_Channel4_IRQHandler ; DMA1 Channel 4 DCD DMA1_Channel5_IRQHandler ; DMA1 Channel 5 DCD DMA1_Channel6_IRQHandler ; DMA1 Channel 6 DCD DMA1_Channel7_IRQHandler ; DMA1 Channel 7 DCD ADC1_2_IRQHandler ; ADC1_2 DCD USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler ; USB High Priority or CAN1 TX DCD USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler ; USB Low Priority or CAN1 RX0 DCD CAN1_RX1_IRQHandler ; CAN1 RX1 DCD CAN1_SCE_IRQHandler ; CAN1 SCE DCD EXTI9_5_IRQHandler ; EXTI Line 9..5 DCD TIM1_BRK_IRQHandler ; TIM1 Break DCD TIM1_UP_IRQHandler ; TIM1 Update DCD TIM1_TRG_COM_IRQHandler ; TIM1 Trigger and Commutation DCD TIM1_CC_IRQHandler ; TIM1 Capture Compare DCD TIM2_IRQHandler ; TIM2 DCD TIM3_IRQHandler ; TIM3 DCD TIM4_IRQHandler ; TIM4 DCD I2C1_EV_IRQHandler ; I2C1 Event DCD I2C1_ER_IRQHandler ; I2C1 Error DCD I2C2_EV_IRQHandler ; I2C2 Event DCD I2C2_ER_IRQHandler ; I2C2 Error DCD SPI1_IRQHandler ; SPI1 DCD SPI2_IRQHandler ; SPI2 DCD USART1_IRQHandler ; USART1 DCD USART2_IRQHandler ; USART2 DCD USART3_IRQHandler ; USART3 DCD EXTI15_10_IRQHandler ; EXTI Line 15..10 DCD RTCAlarm_IRQHandler ; RTC Alarm through EXTI Line DCD USBWakeUp_IRQHandler ; USB Wakeup from suspend __Vectors_End __Vectors_Size EQU __Vectors_End - __Vectors AREA ¦.text¦, CODE, READONLY ; Reset handler Reset_Handler PROC EXPORT Reset_Handler [WEAK] IMPORT __main IMPORT SystemInit LDR R0, =SystemInit BLX R0 LDR R0, =__main BX R0 ENDP

对应生成的map文件

向量表的起始地址就是bin文件的起始地址。

__Vectors                                0x08000000   Data           4  startup_stm32f10x_md.o(RESET)   可以看到向量表起始地址就是flash的起始地址

__Vectors_End                            0x080000ec   Data           0  startup_stm32f10x_md.o(RESET)

Reset_Handler 0x0800013d Thumb Code 8 startup_stm32f10x_md.o(.text) 复位函数的地址 ADC1_2_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) CAN1_RX1_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) CAN1_SCE_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) DMA1_Channel1_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) DMA1_Channel2_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) DMA1_Channel3_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) DMA1_Channel4_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) DMA1_Channel5_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) DMA1_Channel6_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) DMA1_Channel7_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) EXTI0_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) EXTI15_10_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) EXTI1_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) EXTI2_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) EXTI3_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) EXTI4_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) EXTI9_5_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) FLASH_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) I2C1_ER_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) I2C1_EV_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) I2C2_ER_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) I2C2_EV_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) PVD_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) RCC_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) RTCAlarm_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) RTC_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) SPI1_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) SPI2_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) TAMPER_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) TIM1_BRK_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) TIM1_CC_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) TIM1_TRG_COM_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) TIM1_UP_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) TIM2_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) TIM3_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) TIM4_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) USART1_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) USART3_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) USBWakeUp_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) WWDG_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) __initial_sp 0x20001ee8 Data 0 startup_stm32f10x_md.o(STACK)

一些技术上的验证

1、编译器中设置的rom起始地址，hex中包含了程序下载位置

在jlink的下载软件中，就可能看到程序下载的地址是0x8001000

Programming and verifying target (11100 bytes, 1 range) ... - Checking if selected data fits into selected flash sectors. - Start of preparing flash programming - End of preparing flash programming - Start of determining dirty areas in flash cache - End of determining dirty areas - CPU speed could not be measured. - Start of flash programming - Programming range 0x08001000 - 0x08003BFF ( 11 Sectors, 11 KB) 可以看见下载到STM32中是这些地址 - End of flash programming - Flash programming performed for 1 range (11264 bytes) - 0x8001000 - 0x8003BFF ( 11 Sectors, 11 KB) - Start of verifying flash - End of verifying flash - Start of restoring - End of restoring - Target programmed and verified successfully (CRC = 0x99C983CB) - Completed after 0.439 sec

说明：编译器中设置的起始FLASH地址，我们下载时候就是将bin文件下载到这个地址为起点的位置（0x8001000）。其他编译器不管了。

2、如果我们将用户程序设置下载到起点为0x8001000，没有BootLoader，那么单片机能够运行起来么

无法运行

#define USER_APP_BEGIN (unsigned)(0x8001000) int main(void) { extern unsigned char userdata[]; user_data_t *p = (user_data_t*)userdata; NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH,(USER_APP_BEGIN - NVIC_VectTab_FLASH));//重映射中断向量表

这里是BootLoader 的程序，如果我们不下载到0x8000000这个地址上，而是下载到0x8001000，程序能够运行么？

首先使用jlink擦除全片，

下载成功。程序运行后发现根本没法运行，我们可以调试看看PC指针。

调试时候发现这里的PC指针根本没有指向一个函数。因为此时0x0000 0004 （flash启动的话就是0x80000000）位置的flash被擦除，就是0xFFFFFFFF，程序无法运行。

正常运行

#define USER_APP_BEGIN (unsigned)(0x8000000) 因为BootLoader的向量表就是程序的起始地址

为什么这里的PC为0x0800013c，而不是MAP文件中的0x0800013d，注意PC指针指向的地址为函数在map中地址减一。

此时可以看到程序正常运行。

STM32F407工程

EPNode_Pipe

EPNode_Pipe.icf 区别

内部flash操作

stm32f407zgt6

ROM ：  起始地址0x08000000       0x080FFFFF

0x1000b           4KB

0x10000b          64KB

0x20000b          128KB

0xA0000b          640KB

0x100000b         1024KB

FF+1=0x100个4K=256*4=1024KB

flash.h

/* Base address of the Flash sectors */

#define ADDR_FLASH_SECTOR_0     ((uint32_t)0x08000000) /* Base @ of Sector 0, 16 Kbyte */

#define ADDR_FLASH_SECTOR_1     ((uint32_t)0x08004000) /* Base @ of Sector 1, 16 Kbyte */

#define ADDR_FLASH_SECTOR_2     ((uint32_t)0x08008000) /* Base @ of Sector 2, 16 Kbyte */

#define ADDR_FLASH_SECTOR_3     ((uint32_t)0x0800C000) /* Base @ of Sector 3, 16 Kbyte */

#define ADDR_FLASH_SECTOR_4     ((uint32_t)0x08010000) /* Base @ of Sector 4, 64 Kbyte */

#define ADDR_FLASH_SECTOR_5     ((uint32_t)0x08020000) /* Base @ of Sector 5, 128 Kbyte */

#define ADDR_FLASH_SECTOR_6     ((uint32_t)0x08040000) /* Base @ of Sector 6, 128 Kbyte */

#define ADDR_FLASH_SECTOR_7     ((uint32_t)0x08060000) /* Base @ of Sector 7, 128 Kbyte */

#define ADDR_FLASH_SECTOR_8     ((uint32_t)0x08080000) /* Base @ of Sector 8, 128 Kbyte */

#define ADDR_FLASH_SECTOR_9     ((uint32_t)0x080A0000) /* Base @ of Sector 9, 128 Kbyte */

#define ADDR_FLASH_SECTOR_10    ((uint32_t)0x080C0000) /* Base @ of Sector 10, 128 Kbyte */

#define ADDR_FLASH_SECTOR_11    ((uint32_t)0x080E0000) /* Base @ of Sector 11, 128 Kbyte */

1

2

3

4

5

6

7

8

9